程序检查规则

轻量智能审查模块用于定位图纸/设计表中的工程风险、字段缺失和资源冲突。

输出分级

| 等级 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 错误 | 数据不满足正式生成条件，例如缺字段、重复站点、无效距离或资源重复。 | 必须修正后重新上传。 |
| 高风险 | 数据可读取，但存在明显施工风险，例如超长路由或临时取电。 | 生成前建议复核并补充措施。 |
| 提醒 | 不会直接阻断预览，但需要作为交底关注点。 | 可继续预览，正式交付前建议完善。 |
| 正常 | 对应检查项未发现问题。 | 保持当前数据口径。 |

审查项规则

| 审查项 | 检查字段 | 规则 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段完整性审查 | site_id、site_name、site_type、cable_distance_m、power_supply_mode、fiber_core_count、fiber_start、fiber_end | 字段不存在或存在空值。 | 错误；完整且无空值为正常。 |
| 线缆距离异常审查 | cable_distance_m / 线缆敷设距离 | 无法转数字或小于等于 0；大于 500；100 到 500。 | 分别为错误、高风险、提醒。 |
| 站点编号重复审查 | site_id / 站点编号 | 非空站点编号重复。 | 错误；无重复为正常。 |
| 纤芯占用异常审查 | fiber_core_count、fiber_core_id、fiber_core_no、fiber_start、fiber_end | 纤芯数量无效、小于等于 0、同一路由纤芯编号重复、纤芯数量大于等于 24。 | 分别为错误、错误、错误、提醒。 |
| 取电方式施工风险审查 | power_supply_mode / 取电方式 | 临时取电、转供电、未知取值。 | 分别为高风险、提醒、提醒。 |
| 资源配置冲突审查 | device_id、port_id、resource_id、fiber_core_id | 资源字段重复非空值，或未提供资源字段。 | 重复为错误；未提供为提醒。 |
| 批量文件来源追踪 | source_file / 文件来源 | 批量上传时给每条审查明细追加来源文件。 | 用于定位问题来自哪一张图纸。 |

页面筛选

全部明细：显示所有审查结果。

错误项：只显示阻断正式生成的问题。

高风险项：只显示需要重点复核的施工风险。

提醒项：只显示交底关注点。

正常项：只显示通过的检查项。